化学品安全技术说明书

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第一部分 化学品名称

化学品中文名称：次氯酸钠溶液

化学品英文名称：Sodium hypochlorite solution

CAS No. 7681-52-9

分子式：NaClO

分子量：74.44

用途：用于水的净化，以及作消毒剂。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第二部分 成分/组成信息

有害物成分：次氯酸钠

含量：不同浓度下含量不同

CAS No. 7681-52-9

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第三部分 危险性概述

危险性类别：皮肤腐蚀/刺激，类别1B；

严重眼损伤/眼刺激，类别1；

危害水生环境-急性危害，类别1；

危害水生环境-长期危害，类别1

侵入途径：造成严重的皮肤灼伤和眼损伤。

健康危害：吸入次氯酸气雾可以引起呼吸道反应，甚至发生肺水肿。大量口服腐蚀消化道，可产生高铁血红蛋白血症。眼和皮肤接触引起灼伤。

环境危害：对水生生物毒性非常大并具有长期持续影响。

燃爆危险：无说明

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第四部分 急救措施

皮肤接触：立即脱去污染的衣着，用大量流动清水彻底冲洗至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即分开眼睑，用流动清水或生理盐水彻底冲洗5至10分钟。就医。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道畅通。如呼吸困难，给输氧。如呼吸、心跳停止，立即进行心肺复苏。就医。

食入：用水漱口，禁止催吐。给引牛奶或蛋清。就医。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第五部分 消防措施

特别危险性：受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。与可燃性、还原性物质反应很剧烈，与酸反应也会放出氯气。具有腐蚀性。

灭火剂：本品不燃。根据着火原因选择适当灭火剂灭火。

灭火注意事项及防护措施：消防人员必须穿全身耐酸碱消防服，佩戴空气呼吸器灭火。用雾状水保持火场中容器冷却。必须在安全距离以外施救。尽可能将容器从火场移至空旷处。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第六部分 泄漏应急处理

作业人员防护措施、防护装备和应急处置程序：根据液体流动和蒸汽扩散的影响区域划定警戒区，无关人员从侧风、上风向撤离至安全区。建议应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿防酸碱服，戴橡胶手套。穿上适当的防护服前严禁接触破裂的容器和泄漏物。尽可能切断泄露源。

环境保护措施：防止泄露物进入水体、下水道、地下室或有限空间。

泄露化学品的收容、清除方法及所使用的处置材料：小量泄露：用干燥的沙土或其他不燃材料吸收或覆盖，收集于容器中。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用耐腐蚀泵转移至槽车或专用收集器内。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第七部分 操作处置与储存

操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。建议操作人员佩戴直接式防毒面具（半面罩），戴化学安全防护眼镜，穿防腐蚀工作服，戴橡胶手套。防止蒸汽泄漏到工作场所空气中。避免与碱类接触。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。配备泄漏应急处理设备。倒空的容器可能残留有害物。

储存注意事项：存储于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30摄氏度。应与碱类分开存放，切忌混储。储区应备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第八部分 接触控制/个体防护

职业接触限值：

中国 未指定标准

美国 未指定标准

生物接触限值：未指定标准

监测方法：空气中有毒物质测定方法：未指定标准。生物监测检验方法：未指定标准。

工程控制：生产过程中密闭，全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。

呼吸系统防护：高浓度环境中，应该佩戴过滤式防毒面具（半面罩）

眼睛防护：戴化学安全防护眼镜

身体防护：穿防腐蚀工作服

手防护：戴橡胶手套

其他防护：工作现场禁止吸烟、进食和饮水。工作完毕，淋浴更衣。注意个人清洁卫生。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第九部分 理化特性

主要成分：次氯酸钠

外观与性状：微黄色溶液，有似氯气的气味

pH：9~10

熔点(℃)：-6

沸点(℃)：40（分解）

相对密度(水=1)：1.21

相对蒸气密度(空气=1)：无资料

饱和蒸气压(kPa)：无资料

燃烧热(kJ/mol)：无资料

临界温度(℃)：无资料

临界压力(MPa)：无资料

辛醇/水分配系数的对数值：-3.42

闪点(℃)：无资料

引燃温度(℃)：无资料

爆炸上限%(V/V)：无意义

爆炸下限%(V/V)	：无意义

溶解性：溶于水

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十部分 稳定性和反应活性

稳定性：稳定

禁配物：碱类

避免接触的条件：受热、光照

危险反应：与强还原剂、易燃物或可燃物等禁配物接触发生强烈反应

危险的分解产物：氯化物

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十一部分 毒理学资料

急性毒性：LD50：8500 mg/kg(大鼠经口)

批复刺激或腐蚀：无资料

眼睛刺激或腐蚀：家兔经眼：10mg，中度刺激

呼吸或皮肤过敏：无资料

生殖细胞突变性：微生物致突变：鼠伤寒沙门氏菌1 mg/皿。DNA损伤：大肠杆菌420 μmol/L。细胞遗传学分析：人淋巴细胞100ppm（24h）。姐妹染色体单体交换：人类胚胎149mg/L。

致癌性：IARC致癌性评论：组3，现有的证据不能对人类致癌性进行分类。对人及动物致癌性证据不足。

生殖毒性：无资料。

特异性靶器官系统毒性：一次接触 无资料

特异性靶器官系统毒性：反复接触 无资料

吸入危害：无资料

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十二部分 生态学资料

生态毒理毒性：LC50: 0.033~0.06mg TRC/L（鱼），0.005mg FAC/L（24h）（网纹溞）

NOEC：0.005mg TRC/L（134d）（鱼类）；0.003mg TRC/L（7d），0.0021mg FAC/L（7d）（藻类）（TRC=总残留氯，FAC=游离有效氯）

生物降解性：无资料。

非生物降解性：无资料。

生物富集或生物积累性：无资料

土壤中的迁移性：无资料

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十三部分 废弃处置

废弃化学品：若可能，回收使用。在规定的处理厂处理和中和。滤出固体，当作有害废物在规定场所掩埋。

污染包装物：将容器返还生产商或按照国家和地方法规处置

废弃注意事项：处置前应参阅国家和地方有关法规。破损容器禁止重新使用，要在规定场所掩埋

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十四部分 运输信息

UN编号：1791

UN运输名称：次氯酸钠溶液（次氯酸钠）

UN危险性类别：8

包装标志：8

包装类别：III类

海洋污染物：是

运输注意事项：起运时包装要完整，装载应稳妥。运输过程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与碱类、食用化学品等混装混运。运输时运输车辆应配备泄露应急处理设备。运输途中应防暴晒、雨淋、防高温。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十五部分 法规信息

法规信息：

中华人民共和国职业病防治法：职业病分类和目录：未列入

危险化学品安全管理条例：危险化学品目录：列入。易制爆危险化学品名录：未列入。重点监管的危险化学品名录：未列入。GB18218-2009《危险化学品重大危险源辨识》（表1）：未列入。

使用有毒物品作业场所劳动保护条例：高毒物品目录：未列入

易制毒化学品管理条例：易制毒化学品的分类和品种目录：未列入

国际公约：斯德哥尔摩公约：未列入。鹿特丹公约：未列入。蒙特利尔议定书：未列入。

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

第十六部分 其他信息

填表日期：

填表部门：

数据审核单位：

修改说明：

其他信息：

品名：

厂家：

货号：

规格：